Is er in uw woning een rookmelder aanwezig ?
Hierbij een beknopte gebruiksaanwijzing.

Voeding:
Rookmelders zijn er in verschillende uitvoeringen. Zo is het mogelijk dat er in uw woning een melder is aangebracht die alleen gevoed wordt via een batterij of er is een melder aangebracht die is aangesloten op het lichtnet (220V). Melders die op het lichtnet zijn aangesloten  hebben ook altijd een batterij als back-up. Dit betekent dat als de stroom uitvalt de melder stroom krijgt van de batterij en dus blijft werken.
Batterij:
Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft deze om de minuut een kort geluidssignaal gedurende tenminste 30 dagen. Verwissel de batterij 1x per jaar of  direct als u dit signaal hoort. In de meeste gevallen draait u de melder tegen de klok in open, raad- pleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing. Let op dat bij aanschaf van een batterij dit een type alkaline is.                                                                                                                               (De aanschaf en het aanbrengen van een nieuwe batterij is voor uw eigen rekening)

Signaallampje:
Minstens 1x per minuut flitst het signaallampje, dit betekent dat de melder stroom ontvangt.

Controle:
U dient wekelijks en steeds nadat u weg bent geweest en nadat u de batterij heeft verwisseld de testschakelaar gedurende 20 seconden in te drukken. Een geluidssignaal geeft aan, dat de melder werkt. Is dit niet het geval, dient u de batterij te verwisselen of is er een storing.

Storing:
Indien de melder niet werkt nadat u de batterij heeft vervangen, dient u dit direct bij Trivire te melden. U kunt dit telefonisch doorgeven aan de medewerkers van de reparatielijn, zij zijn bereikbaar van maandag  t/m vrijdag  van 08.00-17.00u op telefoonnummer 078 - 633 1633.                                                                                            
U kunt de melding ook via de mail versturen Reparatielijn@trivire.nl 
Alarm:
Het kan voorkomen dat de melder af gaat door dampen van koken of douchen of andere oorzaken. Sluit de melder nooit af om ongewenst alarm stop te zetten, maar open een raam of zet een ventilator aan. Komt ongewenst  alarm regelmatig voor, neemt u dan contact op met Trivire.
Onderhoud:
Maak de melder regelmatig voorzichtig  schoon met een zachte borstel, bijvoorbeeld van uw stofzuiger. Verwijder stof uit de gaten waar de rook doorheen moet komen en verwijder ook het stof van de zijkant van de melder.  Veeg het apparaat met een ietwat vochtige doek af. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen en dergelijke. Verf de melder niet!
Een rookmelder is een apparaat dat levens kan redden. Als u elke maand enkele minuten besteedt aan het verwijderen van overtollig stof met de stofzuiger, zal de rookmelder beter werken en heeft u minder kans op ongewenst alarm.
[image: image1.png]




[image: image2.png]



Stofzuig het vuil uit de openingen.

Controleer wekelijks de batterij door het indrukken van de testknop.
Het openen van een rookmelder is type afhankelijk, onderstaand enkele voorbeelden.
[image: image3.emf]
[image: image4.png]Testknop
Controlelampje

— Geluidgenerator





(1) 







(2)

Draai de rookmelder  (1) tegen de klok in om deze van de bodemplaat  te verwijderen.                   Open rookmelder (2) tegenover het scharnier punt.
Gebruik  9V alkaline blokbatterijen.
     [image: image5.png]


              [image: image6.png]


          [image: image7.png]



